Załącznik Nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu na dostawę i montaż przenośnego telebimu LED P 12/6mm wraz z konstrukcją.

Dostawa Telebimu LED P 12/6mm wraz z konstrukcją – 1 kpl.

Dostawa Tablicy Informacyjnej – 1 kpl.

Zamówienie obejmuje:

- dostawę fabrycznie nowego urządzenia,

- montaż ekranu łącznie z wykonaniem nowej konstrukcji mobilnej typu quadrosystem,

- uruchomienie ekranu wideo,

- montaż i uruchomienie tablicy informacyjnej,

- przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego 3 osób

Specyfikacja:

Parametry techniczne Ekranu LED P12/6:

1) rozmiar ekranu - nie mniejszy niż 3000x 5000m

2) powierzchnia - nie mniejsza niż 15,00 m2,

3) kąt świecenia poziomy - nie mniej niż 150 stopni

4) kąt świecenia pionowy - nie mniej niż 60 stopni

5) jasność świecenia - nie mniej niż 8500 NIT

6) raster fizyczny - nie większy niż 12 mm

7) raster optyczny - nie większy niż 6 mm

8) rozdzielczość obrazu wyświetlanego - min 672 x 512 punktów

9) kabinety aluminiowe

10) wymiary kabin 576 x 768 mm

11) minimalny dystans widzenia 6m

12) rozdzielczość modułów 16 * 16 pixel

13) system mocowania kabinetów ‘’rentalowy’’ ( na szybkozłączach )

14) składowe punktu świetlnego - 2R,1G,1B

15) ilość kolorów - min 16,7 mln

16) częstotliwość odświeżania - nie mniej niż 1200 Hz/s

17) wyświetlanie obrazu - min 60 klatek na sekundę

18) zakres temperatur pracy -20C do +65C

19) wilgotność pracy w zakresie - do 90% IP65

20) żywotność diod – 100 000 h

21) przetwarzanie koloru - 24 bitowe

22) certyfikat CE na cały osprzęt i telebim

23) zastosowanie układów drivera diod LED z zabezpieczeniem termicznym MBI 5026 lub równoważny

24) zastosowanie zasilaczy z filtrem PFC wymaganych przez normę EN-61000-3-2

25) sygnał wejściowy/wyjściowy, sterujący modułem w standardzie DVI - w celu zapewnienia, najwyższej jakości obrazu, szybkiej diagnostyki oraz testowania ekranu.

26) możliwość podłączenia zwrotnego sygnału DVI z ekranu do monitora diagnostycznego – z dowolnego modułu ekranu bez dodatkowych urządzeń konwertujących sygnał.

27) możliwość testowania ekranu z dowolnego generatora obrazów kontrolnych w standardzie DVI - możliwość podłączenia testera w dowolnym miejscu ekranu (do dowolnego modułu) bez dodatkowych urządzeń konwertujących sygnał.

28) kabinety ekranu powinny mieć mocowania klamrowe i mieć możliwość samodzielnego demontażu przez zamawiającego do ewentualnego transportu, połączenia kabin wykonane z szybkozłączy przystosowanych do bezpiecznego demontażu

29) Automatyczne sterowanie jasnością ekranu w zależności od otoczenia (oświetlenia) zewnętrznego,

30) Możliwość definiowania niezależnej charakterystyki, pracy ekranu dla różnych poziomów jasności (kontrast, nasycenie).

31) Możliwość wyświetlania na ekranie obrazów testowych za pomocą oprogramowania konfigurującego bez konieczności podłączania sygnału DVI (testy uruchamiane z poziomu RS232)

32) Możliwość wyświetlania na ekranie obrazów testowych bezpośrednio przez serwisanta za pomocą przycisków znajdujących się w kontrolerach ekranu,

33) Akceptowane parametry zasilania 90 – 264 VAC 50-60Hz. Możliwość podłączenia ekranu do instalacji 1F lub 3F oraz zamontowanie zabezpieczeń nad prądowych i różnicowoprądowych w rozdzielni sterującej

34) Zdalna, programowa zmiana jasności i charakterystyki korekcyjnej za pomocą firmowego oprogramowania producenta ekranu.

35) Zarówno ekran jak i jego osprzęt powinien powinny sprostać trudnym warunkom atmosferycznym w trakcie eksploatacji, w tym silnym wiatrom i ulewnym deszczom.

Parametry techniczne tablicy informacyjnej:

Wysokość min: 20 cm,

Długość minimalna: 300 cm,

Sterowanie tablic odbywać  się ma z komputera PC.
Możliwe jest zastosowanie następujących sposobów komunikacji w komputerem:

- Ethernet

- Wi-Fi (łącze bezprzewodowe)

- Bluetooth

Temperatura pracy wyświetlacza zewnętrznego od -25 do 50 °C.

  Wszystkie typy zegarów powinny być zasilane z sieci 230V z przewodem ochronnym,

  Ekran zasilany napięciem bezpiecznym,

  Zegar podtrzymany bateryjnie.

Możliwość programowania:

- przesuwanie wolne,

- przesuwanie szybkie,

- migotanie tekstu,

- pojawianie się tekstu,

- zatrzymanie tekstu na określony czas,

- nasuwanie z góry,

- nasuwanie z dołu,

- kilka krojów pisma,

- włączenie i wyłączenie wyświetlania zegara,

- podział zapisywanego tekstu na dziewięć stron (wybór pilotem – opcja),

- inne

II. Wraz z ekranem wykonawca ma obowiązek dostarczyć:

1) komputer sterujący, wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, skonfigurowany i dostarczony w przenośnej szafie sterowniczej RACK 19”,która spełni warunki dla zabezpieczenia sprzętu

sterującego telebimem w każdych warunkach atmosferycznych.

2) Scaler video ( procesor video do sterowania ekranem LED) – powinien posiadać wejścia DVI, RCA, VGA, BNC, HDMI (procesor będzie umożliwiał połączenie zewnętrznych urządzeń z telebimem np.kamer).

III. Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do:

• Dostarczenia wszystkich akcesoriów i okablowania niezbędnych do prawidłowej pracy systemu(rezerwowych złącz i kabli sterujących umożliwiających zarządzaniem ekranem z odległości minimum 80 m)

• Dostarczenia instrukcji obsługi i konfiguracji tablicy wideo oraz instrukcji obsługi poszczególnych elementów systemu w języku polskim.

• Przedłożenia wszelkich wymaganych prawem certyfikatów i deklaracji wymaganych dla tego typu urządzeń, podczas odbioru w szczególności certyfikat CE wystawiony na wykonawcę zadania

• Przeprowadzenia szkolenia 3 osób wskazanych przez Zamawiającego oraz dodatkowej instalacji oprogramowania sterującego na komputerze wskazanym przez zamawiającego.

Konstrukcja mocująca ekran powinna być wykonana w systemie QUADRO SYSTEM z kratownic aluminiowych (gatunek aluminium 6005A T6) typ systemu Quadro system o rozstawie rur wzdłużnych i obwiedni kwadratowej o wymiarach 390 x 390 mm (rury główne o średnicy 50mm i grubości ścianki 3mm).

Konstrukcja powinna posiadać dwa komplety podstaw betonowych na których będzie ustawiona w większości okresu swojej pracy i podstawy przenośne (podstawy stalowe z podpory boczne z wysięgnikami wyposażonymi w 2 śruby talerzykowe każda z możliwością ich płynnej regulacji, gwarantujące stabilne, równe ustawienie i bezpieczne użytkowanie lekkie które umożliwią rozstawienie konstrukcji na podłożu utwardzonym i nie utwardzonym), komplet do rozstawienia konstrukcji powinien posiada pasy odciągowe szt. 4 i kotwy do mocowania na powierzchni nie utwardzonej szt.4

Wysokość konstrukcji dostosowana do minimalnej wysokości podstawy ekranu tj. 2,7m od podłoża, maksymalna długość kratownic 4m, minimalna wysokość słupów konstrukcji od podłoża 6m, rozstaw między słupami nie mniej niż 5m.

Dolna belka wsporcza na wysokości nie mniej niż 2,7m od podłoża.

Łączenie ram całości konstrukcji powinno odbywać się za pomocą tzw. szybkozłączy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania śrub.

Całość prac spawalniczych dotyczących aluminium musi być wykonana pod nadzorem jakości GSI SLV.

Certyfikat jakości produktu TUV na użyte kratownice do budowy konstrukcji, (w języku polskim)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, przed ostatecznym odbiorem dostawca przedstawi następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych:

W zakresie prac spawalniczych Wykonawca musi dołączyć do oferty:

a) świadectwo potwierdzające spełnienie norm PN-EN ISO 3834-3( w języku polskim),

b) świadectwo potwierdzające spełnienie norm DIN 4113-3 dla aluminium( w języku polskim),

c) świadectwo potwierdzające spełnienie norm DIN 18800-7 dla stali ( w języku polskim ).

Ostateczny wygląd i kształt konstrukcji musi zostać zaakceptowany bezwzględnie przez zamawiającego.

Na całość zamówienia dostawca udzieli 2 letniej gwarancji wraz nieodpłatnym serwisem.