Zestawienie materiałowe:

| Lp | Nazwa | ilość | cena | Nazwa/producent | wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica zew. obudowa IP66 wandalodporna1.3 Megapiksel dz/noc, ABS, SDIII, 18x optyczny 1.3/ 36x optyczny VGA, AUTOTRACK, zasilanie PoE, 24V | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt instalacyjny ścienny do głowic zew. | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Kamera dz/noc, H.264/JPEG,1.3 Megapiksel 1280x960, Gniazdo kart SD, 12V DC; PoE, Przetwornik MOS, WDR, ABS, czułość 0,3/ 0,019 kolor, 0,2/ 0,009 lux cz/b, Funkcja Detekcji Twarzy | 9 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Obudowa zewnętrzna aluminiowa otwierana na bok dł.375xszer.138xwys.117mm z uchwytem | 9 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Obiektyw 3 Mega Piksel Fujinion | 9 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | 16- kanałowy rejestrator IP, możliwość obsługi 2x3 TB, 30 kl/sek w rozdzielczości 1280x960 zapis, H.264/MPEG4/JPEG, wyjście monitorowe HDMIx1, BNCx1, brak konieczności używania PC, funkcja rozpoznawania twarzy. | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Sieciowe oprogramowanie zarządzające do systemów IP 3 monitorowe | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterownik systemowy z gniazdem Ethernet ( do systemów IP ) i systemów Analogowych | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Monitor LCD 19", 16:9, 1366x768 (W-XGA), kontrast 1000:1, BNC, RGB,HDMI | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | OptiPlex 780 MT: Standard base Mini-Tower Chasssis | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | Monitor Przekątna ekranu 19” Wielkość plamki 0,294 mm Rozdzielczość 1280x1024 Kontrast 800:1 Jasność 300 cd/m° Czas reakcji matrycy 5 ms | 2 kpl |  |  |  |  |  |
| 12 | Drukarka termosublimacyjna | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 13 | Szafka 19” 9U | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 14 | Szafka 19” 42U | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 15 | Moduły GBIC-światłowód | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 16 | Przełącznik sieciowy 16 portów DGS-3100-24TG | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 17 | Konwerter światłowodowy | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 18 | Panel światłowodowy 24 LC - kompletny | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 19 | Kable krosowe - światłowody | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 20 | Ruter dostępowy | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 21 | Kable trasowe UTP kat 6 | 121 m |  |  |  |  |  |
| 22 | Kable trasowe U-DQ(ZN)BH 4X50/125 OM3 | 2965 m |  |  |  |  |  |
| 23 | Kable trasowe U-DQ(ZN)BH 8X50/125 OM3 | 240 m |  |  |  |  |  |
| 24 | YKY 3x2,5 mm | 762 m |  |  |  |  |  |
| 25 | YKY 3x4 mm | 1924 m |  |  |  |  |  |
| 26 | YKY 5x25 mm | 31 m |  |  |  |  |  |
| 27 | Gniazda 2xRJ45 + gniazda DATA 230V | 10 kpl |  |  |  |  |  |
| 28 | Rozdzielnia TE.0 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 29 | Rozdzielnia TE.1 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 30 | Rozdzielnia TE.2 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 31 | Druk. Termosublimacyjna | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 32 | Słup stalowy 5 m - kompletny | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 33 | UPS 19” RACK | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 34 | Uruchomienia, szkolenie | 1 kpl |  |  |  |  |  |
| 34 | Materiały pomocniczne | 1 kpl |  |  |  |  |  |
| Wartość całkowita netto: |  |  |  |  |  |  |  |
| VAT: |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość całkowita brutto: |  |  |  |  |  |  |  |