Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.osir-inowroclaw.samorzady.pl

Inowrocław: Budowa budynku zaplecza socjalnego, sanitarno-szatniowego przy ul. Krzymińskiego w Inowrocławiu (działka 9/4)
Numer ogłoszenia: 192313 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji , al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3555350, faks 052 3555366.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.inowroclaw.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku zaplecza socjalnego, sanitarno-szatniowego przy ul. Krzymińskiego w Inowrocławiu (działka 9/4).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Przygotowanie placu budowy: a) ogrodzenie terenu budowy, b) oczyszczenie istniejących fundament, c) zdjęcie warstwy roślinnej. 2.2. Roboty ziemne: a) wykopy wąsko przestrzenne w gruncie kat.III pod nowe fundamenty i pod instalacje techniczne, b) usunięcie ziemi w zakresie niezbędnym do wykonania podsypek, c) wykonanie warstw podsypkowych piaskowych pod posadzki, d) wywóz ziemi i gruzu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2.3. Izolacje poziome: a) wykonanie izolacji poziomej z folii lub papy termozgrzewalnej izolacyjnej. 2.4. Ściany zewnętrzne: a) gazobeton odmiany 0,8 na zaprawie klejowej lub RZ30, b) prefabrykowane nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi, c) rusztowania kolumnowe do wykonania ścian zewnętrznych. 2.5. Roboty konstrukcyjne - stropy, dach: a) wykonanie stropu wraz z wieńcami żelbetowego typu Smart z prefabrykatów strunobetonowych, b) więźba dachowa drewniana prosta, c) papa termozgrzewalna na płytach OSB. 2.6. Roboty towarzyszące, wykończeniowe: a) izolacje termiczne posadzki - styropian twardy EPS-P100 gr. 6cm, b) izolacje termiczne ściany grubości 12cm, c) izolacje termiczne stropodach gr. 20cm, d) stolarka okienna i drzwiowa z drewna klejonego lub PCV z nawietrzakiem wg projektu budowlanego, e) szklenie szyb z szyb zespolonych bezbarwnych termoizolacyjnych, f) drzwi zewnętrzne wejściowe PCV, ocieplone, g) wrota garażowe, ocieplane, uchylne - wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne z blachy stalowej, 1) wykończenie elewacji - cienko warstwowy tynk mineralny na siatce, wybiórczo okładzina drewniana jak pokazano na rysunkach elewacji: obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane lub powlekanej w kolorach zbliżonych do koloru pokrycie dachowego, rynny i rury spustowe z PCV, parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych 2) wykończenie ścian i sufitów: tynk cementowo-wapienny kat. II wykonany na mokro, garaż- tynk kat. II, miejscowo tynk mineralny alternatywne tynki suche z płyt k-g, wykończenie pomieszczeń sanitarnych z glazurą do wysokości 2m, 3) wykończenie podłóg: posadzki w pomieszczeniach można dobrać indywidualnie z zachowanie obowiązujących przepisów w zakresie użytkowania, posadzki w pomieszczeniach mokrych - zmywalne, nienasiąkliwe, przeciwpoślizgowe, posadzka w garażu - beton malowany farbą chlorokauczukową lub wylewkę epoksydową, 4) stolarka wewnętrzna: drzwi wewnętrzne pełne, wykończone okleiną, do pomieszczeń sanitarnych z kratką wentylacyjną, do garażu stalowe o odporności EI30, 5) wentylacje: we wszystkich pomieszczeniach - kanały wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z PCV, w kabinach ustępowych wentylacja wspomagana mechanicznie sprzężona z oświetleniem. 2.7. Instalacje: a) instalacja wody zimnej: - na wlocie zestaw wodomierzowy z filtrem i zaworem antyskażeniowym, -ruraż z rur PN20 (SDR6)w otulinie, b) instalacja wody ciepłej użytkowej: -na wlocie zestaw wodomierzowy wody ciepłej, -ruraż z rur PN20 (SDR6) w otulinie, c) instalacja kanalizacji sanitarnej: - piony i podejścia do przyborów prowadzić w posadzce w otulinie, - piony zakończyć wywiewką, - piony zaopatrzyć rewizją, -ruraż z rur kielichowych PCV, - ruraż podziemny - PCV-U, d) instalacja C.O.: - na wlocie zamontować urządzenie pomiarowe czynnika grzewczego o parametrach 70-55 stopni Celsjusza, - czynnik grzejny z MPC, - rozprowadzenie przewodów w systemie rozdzielaczowym, - ruraż z rur PEX w warstwach podłogowych w otulinie, - grzejniki płytowe stalowe z zaworem termostatycznym. Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd ściennych wykonać próbę szczelności wszystkich instalacji według warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. e) instalacja elektryczne światła i gniazd wtyczkowych: - oświetlenie ogólne bezpośrednie, typy opraw podano na rysunku, - przewodu dla światła o przekroju 1,5mm, - przewody dla gniazd wtyczkowych o przekroju 2,5mmx2, - w pomieszczeniach osprzęt podtynkowy IP20, - w sanitariatach - przekaźnik z opóźnieniem do sterowania wentylatorami kanałowymi, - w sanitariatach gniazda wtyczkowe IP44, - w garażu gniazda wtyczkowe IP20, e).1) ochrona od porażeń - wyłączniki nadprądowe i różnicowo prądowe - przewód PE do wszystkich opraw i gniazd wtyczkowych Instalacje należy poddać pomiarowi skuteczności ochrony od prażeń, rezystancji uziomów i izolacji przewodów. Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami wykonywania robót. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia: na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.22.21-1, 45.30.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 39.10.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienie wadium w wysokości 7.500,00 zł Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynków, o charakterze jak w przedmiocie zamówienia, o wartości co najmniej 200.000,00 złotych brutto jedna z robót budowlanych (w jednym lub oddzielnych zadaniach);

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: 1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) druk oferty; 2) kosztorys ofertowy;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy: 1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1. gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2. konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z potrzeby dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub b) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub g) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych; 3. zmiany warunków finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budżecie Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir-inowroclaw.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1) osobiście w siedzibie Zamawiającego - budynek Hali Widowiskowow-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu (88-100) pok. 211; 2) na stronie Zamawiajacego: www.osir-inowroclaw.samorzady.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2012 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - budynek Hali Widowiskowow-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu (88-100) pok. 214 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie