Zał. nr 2 do SIWZ

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu stadionu miejskiego etap I.

W ramach etapu I wchodzi:

Dostawa wraz z montażem

- kompletów kamer szybkoobrotowych nr:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Wymagania:

- zintegrowana zewnętrzna sieciowa głowica  szybkoobrotowa typu dzień/noc

- przetwornik MOS 1/3”

- rozdzielczość 1280x960

- kompresja H.264/ MJPEG/ MPEG4

- stopień ochrony przed warunkami atmosferycznymi IP66

- wandaloodporny klosz obudowy zewętrznej

- wbudowany mechanizm o 128 krotnym zwiększeniu dynamiki przetwornika

- zoom optyczny 18x 1.3 Megapiksel/ 36x VGA

- czułość 0,031 lux kolor 0,004 lux cz/b ( przy najszerszym kącie widzenia i obiektywie o jasności takiej jak obiektyw zamontowany w proponowanym modelu kamery przy najszerszym polu widzenia.

- Poziom zniekształceń 30 IRE, brak spowolnienia migawki. Może być większa czułość lub mniejszy poziom zniekształceń obrazu przy takim oświetleniu sceny.

- układ automatycznej stabilizacji  obrazu w przypadku wystąpienia drgań przetwornik MOS z progresywnym skanowaniem

- wbudowany mechanizm redukcji szumów ( DNR )

wbudowana zawansowana detekcja ruchu

- minimum dwustrumieniowa transmisja obrazu. Każdy ze strumieni niezależnie programowany. Możliwość zaprogramowania jednego strumienia do podglądu na żywo a drugiego do rejestracji

- funkcja maskowania stref prywatnych

- Zasilanie kamery 24 VAC i PoE+( IEEE 802.3at)

- Różne typy reakcji na sytuację alarmową np.: zapis na karcie SDHC, transfer obrazów na serwer FTP.

- Wejście i wyjście audio

- Możliwość indywidualnego ustawienia funkcji zwiększenia dynamiki przetwornika w każdej z 256 ujęć obserwowanej sceny

- Temperatura pracy 0d -40 do +50°C

- Układ elektronicznego zwiększania czułości min. 32 razy

- Wbudowana funkcja przesyłania obrazu na wskazany adres serwera FTP zgodnie z zadanym harmonogramem

- Wbudowana funkcja Autotracking  (automatyczne śledzenie)

- Możliwość dwukierunkowego przesyłania dźwięku (wbudowane gniazdo mikrofonowe oraz głośnikowe).

- Gniazdo kart SDHC-SD

- Wbudowana funkcja detekcji twarzy połączonej z funkcją WDR

- kompletów kamer stałopozycyjnych nr: 11,12,13,14,15,16,17,18,19

Wymagania:

- Kamera wyposażona w przetwornik MOS  nie mniejszy niż 1/3” z funkcją skanowania progresywnego.

- Funkcja ABF (Automatyczne regulacja położenie przetwornika)

- Kamera umożliwiająca wygenerowanie obrazu o rozdzielczości: 1280 x 960 pikseli

- Kamera umożliwiająca równoczesne generowanie obrazów w kompresji 2x H.264 (High Profile) lub MPEG4 oraz JPEG.

- Obsługa protokołów internetowych: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTP i SNMP.

- Minimalna czułość 0,3 lux kolor 0,2 cz/b lux.

- Regulowana częstotliwość odświeżania obrazu.

- Możliwość regulowania szerokości pasma.

- Wbudowany port sieci komputerowej (10Base-T/100Base-TX) umożliwiający łatwe monitorowanie za pomocą komputera PC.

- Funkcja programowania stref prywatnych (min. 8).

- Funkcja automatycznego śledzenia oraz równoważenia bieli (ATW / AWC)

- Wbudowana technologii Wide Dynamic Range (Szeroki zakres dynamiki) oraz ABF (Adaptacyjne rozszerzenie czerni)

- Wbudowana technologia Face Wide DYnamic Range (Szeroki zakres Dynamiki Twarzy)

- Wbudowane gniazdo karty pamięci SDHC/SD umożliwiające zapis obrazów w przypadku braku dostępu do sieci nawet do 32 GB

- Wbudowana funkcja przesyłania obrazu na wskazany adres serwera FTP zgodnie z zadanym harmonogrmem

- Możliwość dwukierunkowego przesyłania dźwięku (wbudowane gniazdo mikrofonowe oraz głośnikowe).

- Wbudowane złącze wejścia oraz wyjścia alarmowego.

- Wbudowany cyfrowy układ detekcji ruchu.

- Możliwość ustawianie czasowego harmonogramu aktywności dla detekcji ruchu lub innego rodzaju alarmu

- Funkcja automatycznego ogniskowania

- Wbudowana funkcja zoomu elektronicznego.

- Wbudowana Wizyjna Detekcja Ruchu

- Funkcja elektronicznego zwiększania czułości min. 16 razy

- Temperatura pracy -10 - +50 st. C.

- Możliwość zasilania kamery z wykorzystaniem PoE (Power over Ethernet IEEE802.3af)

Kamerę należy wyposażyć w obiektyw:

- Zmienna ogniskowa w zakresie od 2,8- 12 mm

- Format 1/3”

- Jasność F/1.4- 360

- Przesłona sterowana DC

- Typ montażu CS

- Zakres temperatury pracy -10 do +50°C

- Gwarancja 36 miesięcy

Kamery powinny być instalowane w obudowie zewnęrznej IP65:

- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne

- Zasilanie 230 VAC

- Otwierana na bok

- Uchwyt instalacyjny w komplecie

- Rozmiar: 350x 120x 115 mm

- okablowanie punktów kamerowych od 1 do 19 kablami światłowodowymi typu: U-DQ(ZN)BH 4x125 OM3 w ilości zgodnej z dokumentacją,

- okablowanie przewodem YKY 3x4, 3x2,5 kamer od nr 1 do 19 po dwa tory na kamerę,

- słupy stalowe 5m zgodny kolorystyką z ogrodzeniem dla kamer nr 9,14,15

- konwertery światłowodowe w ilości 19 szt ( montaż w kamerach)

- rejestratory cyfrowe w ilości 2 szt

Wymagania:

- Autonomiczny (typu „standalone”) rejestrator IP z niezależnym systemem operacyjnym.

- Równoczesny zapis obrazów oraz dźwięku z min. 16 kamer IP.

- Równoczesny zapis obrazów w formacie H.264, JPEG lub MPEG4.

- Możliwość zapisu obrazów w rozdzielczości mega pikselowej min 16 kanałów

- Wbudowany interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

- Min. pojemność dyskowa urządzenia: 6TB

- Możliwość przeszukiwania zapisanych obrazów z kryterium detekcji ruchu (zapis metadanych).

- Możliwość równoległego (zgodnego z wybranym harmonogramem) zapisu obrazu z kamer na serwerze FTP.

- Różne tryby rejestracji: zgodnie z harmonogramem, alarmowy, manualny.

- Możliwość przeszukiwania zapisanych obrazów z różnymi kryteriami – data, czas, typ zdarzenia, numer kamery.

- Możliwość zapisywania (download) wybranych fragmentów obrazu na komputerze PC

- Interfejs w postaci przeglądarki internetowej umożliwiający sterowanie oraz konfigurację kamer.

- Polskie menu

- Możliwość wyliczania liczby dni zapisu

- Wyjście Full HD (HDMI) zapewniające wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości obrazów zapisanych i bieżących.

- Ekologiczne, automatyczne sterowanie podświetleniem ekranu w różnego rodzaju monitorach LCD

- Sterowanie kamerami Panasonic: obrót / pochylenie, zoom, ogniskowanie, jaskrawość, położenie zaprogramowane, tryb automatyczny (w zależności od modelu kamery)

- Działająca w czasie rzeczywistym funkcja porównywania twarzy porównująca zapisane obrazy twarzy z twarzami wyświetlanymi na obrazie bieżącym.

- Temperatura pracy +5 - +40 st. C.

- monitory 19” w ilości 2 szt

- Monitor LCD 19”

- Minimalna rozdzielczość 1366x768 pikseli

- Minimalny Kontrast 1000:1

- Paleta barw ok. 16,7 miliona kolorów

- Zasilacz wbudowany w obudowę.

- Możliwość montażu na ścianie (VESA)

- Możliwość zabezpieczenia przed kradzieżą.

- Kompatybilność z HDMI 1080p

- Wyjścia HDMI, RGB, BNC

- Ustawienie proporcji ekranu i zakres skanowania: 16:9; 4:3

- Funkcja automatycznego oszczędzania energii w przypadku braku sygnału wejściowego

- Automatyczna kontrola jasności wyświetlania (mniejszy pobór prądu nawet do ok. 60%)

- Pulpit sterujący – 1 szt

- Kompleksowe urządzenie sterujące przeznaczone do obsługi kamer, głowic obrotowych, monitorów i rejestratorów IP

- Oddzielny joystick od pozostałych elementów sterujących, który steruje obrotem, pochyleniem i zoomem, użytkowany przez osoby lewo i praworęczne

- Regulowana wysokość drążka w celu dopasowania do dłoni operatora

- Miękka podściółka joysticka minimalizująca zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania

- Duża klawiatura numeryczna zapewniająca bezpośredni dostęp do kamer

- Sterownik wyposażony w programowalne przyciski

- Możliwość transferu danych konfiguracyjnych  jednego sterownika do drugiego

- Port 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45

- Port RS-485, Full duplex, RS-232

- Wybór monitora 1 do 99

- Wybór numeru urządzenia 1 do 99

- Wybór numeru kamery 1 do 256

- Stacja monitorująca – 1 szt

- Obudowa Mini- Tower Chassic

- Procesor  Intel minimum Core 2 Duo  3,0 GHz (lub wyższy)

- Pamięć 3GB DDR3 (1066MHz)

- 160 GB (Serial ATA II 3Gb/s (7200RPM)

- Napęd optyczny DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD

- Płyta główna oparta o układ sterujący (chipset) firmy Intel właściwy dla użytego procesora

- Karta graficzna 512MB DDR2 NVIDIA Quadro NVS420 (poczwórny adapter DVI)

- Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, w standardzie High Definition,

- Karta Sieciowa 100/1000

- Klawiatura PS/2

- Mysz optyczna

- System operacyjny MS Windows 7 Professional PL

- Oprogramowanie zarządzające – 1 kpl

- Możliwość zarządzania i wyświetlania obrazów w systemach IP

- Możliwość rejestracji do 100 rejestratorów IP (stand Alone)

- Możliwość rejestracji do 3200 kamer IP

- Możliwość wyświetlania obrazów wprost z kamer lub poprzez rejestratory

- Możliwość wyświetlania obrazów w różnych formatach

- Obsługa do 3 monitorów

- Możliwość tworzenia i wyświetlania grup kamerowych(max. 400 grup)

- Sterowanie kamerami (obrót, pochylenia, zoom, ogniskowanie, jaskrawość, przywoływanie i programowanie automatycznych ustawień kamery(presety, patrol)

- Obsługa sterownika z joystickiem z pokrętłem Jog/Shuttle

- Powiadamianie o alarmach

- Ilustrowanie ikony kamery, alarmów i rejestratorów zapewniające intuicyjną obsługę

- Możliwość sterowania kamerami obrotowymi zarówno przez interfejs ekranowy jak również opcjonalny sterownik

- Możliwość odtwarzania obrazów zarejestrowanych przez system

- Możliwość wyświetlania obrazów z kamer będących w trybie alarmowym

- Możliwość zaawansowanego przeszukiwania obrazów i  „ściągnięcie”  ich na serwer

- Efektywne zarządzanie użytkownikami: poziom dostępu, priorytety itp.

- Drukarka termosublimacyjna

Zgodna z wymaaniami ustawy

- Kable YDY 3x2,5

W ilości zgodnej z dokumantacją

- Kabel  U-DQ(ZN)BH 8x125 OM3 – 250 m

- Gniazda instalacyjne sieci – 10 szt

Zestawy gniazd 2 x RJ45 + 4 x 230V

- Przełącznik sieciowy – 3 szt

- Liczba portów 1000 Mbps 			8 szt.

- Porty mini-GBIC				16 x SFP

- Liczba slotów					16 szt.

- Standardy sieciowe				802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP, 802.3ad LACP, 802.1Q, 802.1p, 802.1x

- Przepustowość					Magistrala 68Gbps, 50.6Mpps

- Trunk						Tak

- Spanning Tree					802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP

- Zarządzalność					GUI z przeglądarki WWWCommand Line Interface (CLI)SNMP v.1, v.2c, v.3RMON v1Autoryzacja w oparciu o RADIUS/TACACS SSH v1, v2, SSL v3Serwer i klient Telnet

- QoS							802.1p Priority Queues/Multi-Layer CoSKontrola pasma: Per port/per flow (krok co 64 kbps)Traffic MonitoringTraffic segmentationBroadcast storm control

- VLAN							802.1Q, Guest VLAN

- Montaż w szafach RACK			19" Rack 1U

- Możliwość mocowania do podłoża	Nie

- Obsługiwane protokoły			SNMPv2, RMON, Radius, UDP, TCP, TFTP, IP, ICMP, ARP, Telnet, BootP, HTTP, TACACS, GVRP, SNTP

- Rozmiar tablicy adresów MAC		8K

- Algorytm przełączania			Store And Forward

- Bufor danych					768KB

- Zasilanie						100 do 240VAC, 50 d0 60Hz, Zasilacz wewnętrzny

- Wysokość						44 mm

- Szerokość						440 mm

- Głębokość						210 mm

- Kolor obudowy					Czarny

- Moduły GBIC -20 szt.

- Ruter dostępowy – 1szt

- Szafka sieciowa 9U – 1 szt

- Szafka sieciowa 42U 800x1000 – 1 szt

- Kabel YKY 5x25 – 30m

- Rozdzielnia TE.0

Zgodnie ze schematem w dokumentacji projektowej

- Rozdzielnia TE.1

Zgodnie ze schematem w dokumentacji projektowej

- Rozdzielnia TE.2

Zgodnie ze schematem w dokumentacji projektowej

- UPS rack 19”– 2 szt

- Zasilacz awaryjny UPS 230V;

- 1800VA/1260W;

- 7/19min przy 100/50% Pmax;

- z mod. dodatkowym 38/81min; 4x9Ah/12V;

- zimny start;

- CDS; CBC; AVR; DPC;

- zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem, przepięciami, złym podłączeniem; filtr telefoniczny;

- USB;

- RS232; 6 gniazd;

- 3Ux19''x400mm

- Niezbędne pomiary, uruchomienia i szkolenia