załącznik Nr  2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość trybun 10 sztuk

Konstrukcja nośna:

- kształtowniki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie na zewnątrz i od wewnątrz powłoką cynkowaną, metodą ogniową,

- konstrukcja modułowa umożliwiająca rozbudowywanie trybuny w zależności                      od potrzeb lub częściowe jej użytkowanie,

- konstrukcja demontowana umożliwiająca wielokrotne rozkładanie i składanie,

- konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż trybuny,

- ramy konstrukcji wyposażone w elementy umożliwiające kompensację nierówności terenu,

- stopnie, przejścia i podstopnie powinny być wykonane z kraty pomostowej,                       np. VEMA,

- ilość  rzędów w trybunie wynosi 6,

- ilość miejsc w trybunie wynosi 50,

- trybuna winna się składać z modułów podstawowych i schodowych wraz z barierkami bocznymi i tylnymi o wysokości minimum 110 cm,

- najmniejszy element modułowy nie może przekraczać 300 kg oraz wymiarami gabarytowymi 3,0 m szerokości, 4,2 m wysokości oraz 6,0 m głębokości.

Montaż trybun odbywać się będzie poprzez posadowienie ich na twardym gruncie, bez zakotwiczenia.

Trybuna wykonana zgodnie z normą PN-EN 13200-6:2007

Siedziska plastikowe, kubełkowe, sportowe z oparciem w wysokości 32 cm  w kolorach:

VI rząd	10 miejsc	kolor żółty

V rząd		4 miejsca	przejście	4 miejsca	kolor żółty

IV rząd 	4 miejsca	przejście	4 miejsca	kolor czerwony

III rząd 	4 miejsca	przejście	4 miejsca	kolor czerwony

II rząd		4 miejsca	przejście	4 miejsca	kolor biały

I rząd 		4 miejsca	przejście	4 miejsca	kolor biały

Rzędy liczone od dołu.

Siedziska powinny być odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, posiadać atest trudno zapalności.

Widownia trybun powinna być rozplanowana także zgodnie z poniższymi zasadami: 

- szerokość przejść między rzędami siedzeń nie powinna być mniejsza niż 45 cm                  
- szerokość osiowa przypadająca na jedno siedzisko powinna wynosić minimum 50 cm. 

- każda z trybun z boków oraz z tyłu musi posiadać barierkę zabezpieczającą

Siedzisko do konstrukcji metalowej powinno być przykręcane dwoma śrubami przechodzące przez krzesło od góry, otwory na krześle zaślepić zatyczkami z tworzywa identycznego jak siedzisko krzesła. Materiał, z którego wykonane zostaną siedziska muszą spełniać następujące warunki: - odporne na akty wandalizmu - odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. Miejsce mocowań, maskowane zaślepkami wykonanymi z materiału identycznego jak siedzisko.                                                

Siedziska powinny być oznakowane aluminiową blaszką z wygrawerowanym numerkiem dla każdej trybuny przewiduje się osobną numerację. Siedziska powinny być niepalne lub trudno zapalne. Nie mogą wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia, powinny nadawać się do utylizacji. Powinny być odporne na pękanie. Wszystkie siedziska powinny posiadać odpowiednie atesty palności, wytrzymałości, ergonomii itp. wymagane przepisami prawa. Ponadto oparcie siedzisk powinny być zamknięte, co zabezpieczy je przed aktami wandalizmu i dostawaniem się pod krzesła śmieci. Siedziska powinny być wykonane  z plastiku - polipropylenu. Niedopuszczalne są miękkie plastiki.

Zamówienie obejmuje również koszt przeszkolenia 6 osób wskazanych przez Zamawiającego                  w zakresie montażu i demontażu trybun.