Zamawiający:

Miasto Inowrocław

Ośrodek Sportu i Rekreacji

al. Niepodległości 4

88-100 Inowrocław

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

BOISKO SPORTOWE

do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni

w Inowrocławiu

Kod CPV- Wspólny Słownik Zamówień

45212221-1	Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

36400000-5	Artykuły i sprzęt sportowy

45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

Sporządził:

Halina Kaczor

marzec 2012 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania:

Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztucznej nawierzchni w Inowrocławiu

Adres: Inowrocław ul. Krzymińskiego

Inwestor: Miasto Inowrocław-Ośrodek Sportu i Rekreacji

88-100 Inowrocław, al. Niepodległości 4

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących budowę pełnowymiarowego boiska ze sztucznej nawierzchni                    oraz ogrodzenie i oświetlenia terenu.

Wymiary boiska: 71,0 x 113,0 = 8.023,0 m2

Zakres robót:

1.2.1. Drenaż:

- wykop, wyrównanie i zagęszczenie podłoża (głębokość 25÷45cm),

- wykonanie drenażu boiska,

a) w poprzek,

b) drenaż zbiorczy,

c) montaż studzienki zbiorczej  i studni rewizyjnych,

d) wykonanie warstwy filtracyjnej,

- wywóz ziemi i gruzu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.2.2. Podbudowa:

a)  rozebranie starego muru strzelnicy wraz z rozbiórką fundamentów pod murem wymiar muru 31,0 (długość) x 0,25 (szerokość) x 2,60 (wysokość betonu),

b) usunięcie wału ziemi w zakresie niezbędnym do budowy boiska na terenie starej strzelnicy                  o wym. 5,50 x 6,50 x 3,20 x 2,

- usunięcie humusu,

- wykopy z utylizacją ziemi i gruzu,

- wykonanie warstw podsypkowych piaskowych i z kruszyw łamanych,

- wywóz ziemi i gruzu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.2.3. Nawierzchnia ze sztucznej trawy:

- dostarczenie sztucznej trawy,

- rozwinięcie taśmy z geowłókniny,

- nałożenie trawy na całej długości połączeń,

- podklejenie brzegów rolek,

- montaż sztucznej trawy (trawa EAGLETURF 60 mm),

- wcięcie linii boiska,

- dostawa piasku kwarcowego,

- dostawa granulatu gumowego,

- wczesanie granulatu gumowego.

1.2.4. Ogrodzenie – ściśle wg projektu i opisu technicznego:

- furtki – typu Bekafor Classic, o szerokości 100 cm – 6 szt.,

- brama – typu Bekafor Classic, 3000 x 2030 mm – 1 szt.,

- ogrodzenie – typu Bekesport o wys. 6170 mm – 142 mb,

- ogrodzenie – typu Nylofor 3D o wys. 2030 mm – 226 mb,

- cokół – 359 mb,

- rusztowania kolumnowe do wykonania ogrodzeń wysokich (poza bramkami).

1.3. Prace towarzyszące

- uporządkowanie terenów na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- wyznaczenie krawędzi boiska,

- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych,

- porządkowanie terenu podczas  wyjazdu samochodów z placu budowy,

- przed każdą niedzielą uporządkowanie terenu budowlanego, aby nie stanowił przeszkód                      dla kupców handlujących na giełdzie,

- oznakowanie linii segregacyjnych i krawędziowych boiska szerokości 10 cm malowaniem ciągłym,

- wyposażenie boiska:

a) duże bramki piłkarskie do piłki nożnej o wymiarach 7,32 x 2,44 wykonane z profilu owalnego 100 x 120 mm aluminiowego, malowanego proszkowo w kolorze białym, wyposażone w siatkę, bramki umocowane w tulejach stalowych ocynkowanych w gruncie.

1.4. Nazwy i kody robót wg CPV

45212221-1	Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

36400000-5	Artykuły i sprzęt sportowy

45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Wymagania dotyczące właściwości materiałów

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów zgodnie z  obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi,

- materiały powinny być składowane przez Wykonawcę  zgodnie z warunkami                                 i wymaganiami podanymi przez producenta,

- miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy                            w miejscach uzgodnionych z Inspektorem  Nadzoru,

- przy zastosowaniu materiałów alternatywnych należy powiadomić Inspektora Nadzoru                  i Inwestora nie później niż dwa tygodnie przed zamierzonym użyciem tych materiałów, celem ich wcześniejszego zbadania.

1.7.  Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi

Prace budowlane można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

1.8. Wymagania dotyczące transportu

Materiały budowlane powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany przez producenta. Podczas transportu należy wykazać szczególną ostrożność, aby                    nie uszkodzić materiałów do wbudowania.

1.9. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją, umową                                       i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jakość zastosowanych materiałów                         i jakość wykonanych robót.

1.10. Płyta boiska

Przed przystąpieniem do robót należy rozebrać stary mur z fundamentów i częściowo wały ziemi zgodnie z projektem i pkt. 1.2.2. a) i b) niniejszej specyfikacji z wywiezieniem gruzu i ziemi                      na wysypisko na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Płytę należy wykonać zgodnie z projektem pod stałym nadzorem Inspektora Nadzoru Budowlanego i poszczególnych branż.

1.11. Wymagania stawiane Wykonawcy

- Wykonawca winien wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkową realizację zadań związanych z budową obiektów sportowych,                                  a w szczególności boisk do piłki nożnej pełnowymiarowych ze sztucznej nawierzchni,

- obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie porządku i ochrony mienia  znajdującego                          się na terenie budowy i terenach przyległych,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie realizacji robót,

- wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji  i wykonania robót,  warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej,

- uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora dla rodzaju i jakości proponowanych materiałów,

- do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie, dowóz i zabezpieczenie materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

1.12. Zakres dokumentacji i odbioru robót

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy powinny być dokonywane komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora, Inspektora Nadzoru.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy należy potwierdzić właściwym protokołem, który winien zawierać uwagi dotyczące ewentualnych usterek, sposobu                 i terminów ich usuwania.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić jakość wykonanych robót, rodzaj zastosowanych materiałów, bezpieczeństwo użytkowania, zgodność wykonanych robót z zamówieniem.

1.13.   Podstawa płatności

Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT  wraz z podpisanym protokołem odbioru.

1.14. Uwagi końcowe

Inwestor w terminie określonym w  umowie przekaże Wykonawcy teren budowy i robót wraz                ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest                   w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które  spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania Inwestorowi.

Sankcje karne za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien sprawdzić                   w terenie i ewentualne problemy rozwiązywać na bieżąco z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Wszelkie odstępstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikłe z nieprzewidzianych zdarzeń              w trakcie budowy boiska sportowego należy bezwzględnie konsultować z Inspektorem Nadzoru       i Inwestorem.

Roboty budowlane przy tego typu obiektach należy prowadzić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i higienie pracy ujętych w odpowiednich rozporządzeniach.

Jakość wykonania robót powinna odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowej technologii boisk                  ze sztucznej nawierzchni do piłki nożnej.

1.15. Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczególnego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).