# PROJEKT   BUDOWLANY

Nazwa zadania: 	Boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni -odwodnienie boiska

Inwestor:			Ośrodek Sportu i Rekreacji

88 – 100 Inowrocław

Ul. Al. Niepodległosci 4

Lokalizacja:			działka:  9/4, 10/1, 1/16, 1/18 (obręb Inowrocław 2)

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Jacek Kubicki | UAN-KZ-7210/301/88 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Tomasz Gac | KUP/0051/POOS/11 |  |

Inowrocław, luty 2012 r.

EGZ. 1

Zawartość opracowania

## OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

- Podstawy projektowania

- Rozwiązanie techniczne odwodnienia

- Uwagi końcowe

- ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

- RYSUNKI

- Projekt zagospodarowania terenu

- Profil sieci drenażowej

- Przekrój przez boisko

I. OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa odwodnienia boiska o sztucznej nawierzchni  na terenie OsiR w Inowrocławiu.

Zakres opracowania obejmuje projekt odwodnienia drenażowego boiska wraz z odprowadzeniem wód przyłączem Ø160mm do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

- PODSTAWY PROJEKTOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Podkłady geodezyjne w skali 1:500

- Wizje lokalne

- Normy państwowe i warunki techniczne

- Uzgodnienia z Inwestorem

- ROZWIĄZANIE TECHNICZNE ODWODNIENIA

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z boiska piłkarskiego poprzez drenaż odwadniający – ciąg drenów ułożonych pod przepuszczalną nawierzchnią syntetyczną i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaż projektuje się z rur drenarskich Ø80 mm w otulinie z włókna syntetycznego. Drenaż układać ze spadkiem 0.3% w kierunku drenażu zbiorczego z rury Ø125 mm ułożonej ze spadkiem 0.5% w kierunku studni zbiorczej z osadnikiem głębokości 0.5m. Drenaż układać w złożu filtracyjnym wykonanym z kruszywa płukanego frakcji 6÷32 mm. Górne ciągi drenażowe pokryć paskami geowłókniny. Na końcach drenażu zbiorczego projektuje się studzienki zbiorcze PEØ600mm z włazem A15 (studzienka niższa wykonana jako osadnikowa). Odpływ wód opadowych z ciągów drenarskich poprzez studnię osadnikową rurociągiem PVCØ160mm do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadać odpowiednim normom i przepisom budowlanym.

Przed rozpoczęciem robót należy ustalić rzeczywiste rzędne kanałów i studni istniejących.

4. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace dotyczące realizacji proj. inwestycji prowadzić należy zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami państwowymi.

Stosować się do wymagań zawartych w uzgodnieniach i decyzjach.

Dla sprawdzenia przesiąkliwości warstw nad drenażem należy wykonać testy perlokacyjne nad drenażem.

Wszelkie odstępstwa od założeń projektowych konsultować z autorem projektu.

...................................

Jacek Kubicki

Upr. bud. UAN-KZ-7210/301/88

II.	ZAŁĄCZNIKI

Inowrocław, luty 2012r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – “Prawo budowlane”                     z późniejszymi zmianami oświadczamy, że projekt budowlany:

Nazwa zadania: 	Boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni odwodnienie boiska

Inwestor:			Ośrodek Sportu i Rekreacji

88 – 100 Inowrocław

Ul. Niepodległosci 4

Lokalizacja:			działka:  9/4, 10/1, 1/16, 1/18 (obręb Inowrocław 2)

Został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

| Dane personalne: | Projektanta: | Sprawdzającego: |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko: | Jacek Kubicki | mgr inż. Tomasz Gac |
| Specjalność: | Sanitarna | Sanitarna |
| Numer uprawnień: | UAN-KZ-7210/301/88 | KUP/0051/POOS/11 |
| Podpisy |  |  |